| Vref | VIN | VOUT | ΔVOUT | IMAX | ΔIOUT | fsw | η | D | datasheet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.8 V | 24 V | 14.5 V | 0.725V | 3 A | 1.5A | 500 kHz | 95% | 0.604 | link |

Assuming:   R10 = 10.2k

R9 = 174675 ≈ 174k                             8.2.2.2	Vout-VrefVref×R10

C14 = 100nF                                          8.2.2.3

K = 40%                                                  8.2.2.5	ΔILIOUT_MAX

L1 = 9.57uH ≈ 10uH -> 15uH                8.2.2.5	VIN - VOUTfSW × K× IMAX×VOUTVIN

But because in 8.2.2.6, Table 8-2 says for 12V output 12uH inductor is recommended I chose 15uH for my 14.5V output (webench has 10uH)

ΔIL = 1.2 A                VIN_MAX = VIN        8.2.2.5                        VIN_MAX - VOUTL × fSW×VOUTVIN_MAX

IL_PEAK = 3.6A                                         8.2.2.5                        IOUT+ΔIL2

IL_RMS = 3.02A                                       8.2.2.5	IMAX2+ΔIL212

COUT ≥ 5.93uF         8.2.2.6    ΔIOUTfSW × ΔVOUT × K×1-D×1+K+K2122-D

COUT are C41 and C42 with 32uF in total

Input caps are from webench

Max current, assuming RθJA = 40 C/W (Junction- Board is 20 + 20 as copper plane to ambient) TA = 25 and TJ = 100

IOUT_MAX = 2.46 A                                     8.2.2.9	(TJ-TA)RθJA×η1-η×1VOUT

| VIN | VOUT | IMAX | fsw | η | datasheet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.5 V | 7 V | 2 A | 650kHz | 95% | link |

Assuming:   R13 = 10.2k

R12 =  83133 ≈ 84.5k                            8.2.1.2.1	(VOUT0.765-1)×R13

L2 = 6.8 uH        according to Table 2 in 8.2.1.2.2

I chose greater than 4.7uH to get lower current fluctuations

8.2.1.2.2

IP-P = 0,859 A	VOUT(VIN(MAX)-VOUT)VIN(MAX)×LO×fSW

IPEAK = 2.43 A		IMAX+IP-P2

Ilo(RMS) = 2.02 A	IMAX2+IP-P212

ICO(RMS) = 0.236 A	VOUT×(VIN-VOUT)12×VIN×LO×fSW

Rest is from datasheet

Input cap 8.2.1.2.3

Bootstrap cap 8.2.1.2.4